Asignatura: Teleinformática y Comunicaciones

TP – Sniffer	WireShark

## Objetivos:

- Familiarizar al estudiante con una herramienta fundamental para el análisis de redes

- Estudiar detalladamente los protocolos más comunes usados en TCP-IP

- Presentar los distintos problemas de seguridad que presenta la suite TCP-IP

## Conocimientos previos:

Para la realización de este TP se considera necesario tener una idea del funcionamiento básico de los protocolos: IEE802.3, ARP, RARP. IP, ICMP, IP, UDP y TCP.

Se recomienda para ello la lectura de TCP IP de Douglas Comer Capítulos 1 al 13. Como material complementario: TCP IP Ilustrated de Stevens, Redes De computadores de A. Tanenbaum.

Se cuenta también con el Video explicativo sobre como iniciar el trabajo con el WireShark del Ing. Daniel Xinos, profesor adjunto de la cátedra de Teleinformática y Comunicaciones.

## Intro Teórica:

La herramienta básica aquí empleada permite ver los paquetes que circulan por la red y son intercambiados por los protocolos.

Estamos por iniciar un análisis de tráfico y una de las primeras preguntas a contestar será: ¿Dónde hacerlo? y eso dependerá de la configuración de nuestra red. Si nuestra red esta armada con Hubs (actualmente poco probable que esto ocurra) estamos en el mejor de los escenarios posibles pues en todos los puertos del hub están presentes todos los paquetes que circulan por la red.

En este caso basta con instalar el sniffer en cualquiera de las máquinas y analizar el tráfico que por la interfaz pasen.

Normalmente no tendremos tanta suerte y lo que habrá será un Switch donde cada puerto forma un dominio de colisiones distinto. Una solución es poner un hub en la línea donde está la máquina que se desea analizar. Ver dibujo.

Switch

Hub

PC a analizar

Como se ve en el dibujo, la máquina con el sniffer está ahora en posibilidad de capturar todos los paquetes dirigidos o generados por la PC a analizar.

Analizador

Otra posibilidad es la llamada “Port Mirroring” esta técnica, que debe ser soportada por el Switch, permite que el tráfico de uno o más puertos este también presente en el puerto que queramos.

# En lo que a la práctica se refiere no tendremos problemas pues analizaremos la misma máquina que tiene cargado el WireShark.

## Software:

Emplearemos el software conocido como WireShark, que se puede bajar desde su página de Internet www.wireshark.org	No presenta dificultades para su

instalación y en la misma página se encuentran videos y material explicativo de su funcionamiento

Los TPs que se dan a continuación fueron desarrollados en base a lo presentado en el libro Computer Networking: a Top Down Approach de Kurose y Ross.

Las prácticas fueron desarrolladas para la asignatura Teleinformática y Comunicaciones del 3er año de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana.

## Introducción Práctica.

Los TPs tiene la finalidad de permitir una interacción profunda con los protocolos los cuales serán ¨vistos en acción¨ cuando intercambian mensajes.

Tal como se estudió en las clases los protocolos tiene una implementación normalmente caracterizada por un header y un payload de tamaño especificado, de forma que cada bit tiene un significado único y reconocible. Los sniffer tienen como funcionalidad

¨olfatear¨ la red y presentar la combinación de ceros y unos que por ella viajan de forma tal que sean fácilmente identificables.

Una vez iniciado el sniffer (en este caso el WireShark Legacy) tendremos una pantalla como la indicada a continuación.

Aquí tenemos la posibilidad de acceder al Help on line (dado que se trata de un software que se volverá a emplear en asignaturas de redes de 5to año y que además es de mucho interés para aquellos que en su vida profesional trabajaran con redes de comunicaciones parece una buena práctica hacer una recorrida por el),

Una buena forma de aprender en profundidad el funcionamiento de los protocolos es analizarlos cuando están en ejecución, ver el contenido de sus header y la forma en que mueven la información

Para iniciar con la captura debe elegir previamente la interface en la cual se capturarán los paquetes. Hay placas Wireless que les cuesta entrar en modo promiscuo, que es el modo en que aceptan cualquier paquete, aunque no estén dirigidas a ellas.

Si en lugar de la versión legacy de la figura anterior, opta por la versión actual (2.6.10 al momento de este TP) la pantalla será la que se indica

En cualquier caso, luego de unos momentos tendremos una pantalla como la indicada abajo. (en algunas versiones legacy debe dar clic en start).

De aquí en más nos manejaremos con la versión 2.6.10

Como estoy con una conexión WiFi doy clic sobre esa interfaz (si está en una red cableada lo más probable es que deba hacer clic sobre Ethernet)

En la figura se observan las distintas áreas de trabajo del Sniffer, no parece conveniente ahora dar el significado de cada una sino se ve como más indicado que se aprenda a medida que vamos trabajando con el TP.

Antes de comenzar, acceda a la pestaña “Analize”, y vaya a la opción “Enabled protocols”, y tilde “Enable All”, como se ve en la siguiente figura:

Accediendo al menú opciones nos encontraremos con más posibilidades de trabajo, por ahora basta con dejar las opciones por default

En caso de estar en modo captura, deténgala.

Capture 🡺 Stop

Antes de nada, anotemos datos de nuestra máquina, para ello tecla:

Windows + R 🡺 escriba en el cuadro de texto cmd, y luego ipconfig.

255.255.255.0

192.168.0.1

Dirección IP IPv4:

Mascara de subred:

Puerta determinada IPv4:

192.168.0.10

Comencemos a trabajar. Inicie una nueva captura sin guardar

Puede ocurrir que la pantalla comience a capturar paquetes no deseados … ignórelos Ingresemos a nuestro browser, por ejemplo, la dirección:

www.uai.edu.ar

Al presionar ENTER se lleva a cabo a una conexión con el servidor http de la página solicitada, una vez que la pagina este en el browser detenga la captura de paquetes.

Muy posiblemente se encuentre Ud. con que la cantidad de paquetes capturados sea demasiado grande y difícil de manejar. Veamos algunas posibles soluciones.

Mas sencilla y menos eficiente: Abra en paralelo en la pantalla el Browser y el Wireshark de forma tal que pueda pasar rápidamente de uno a otro.

- Escriba en el browser www.uai.edu.ar ( NO LO INGRESE AUN)

- Inicie la captura en Wireshark

- Inicie la conexión de browser

- Cuando termine la carga de la página, detenga el wireshark

Se tendrá una pantalla muy parecida a la ya mostrada como ejemplo, en la cual entre otras capturas se encontrarán las http buscadas, para simplificar la visualización escriba http dentro del campo filtro y oprima el botón apply. Solo se mostrarán los paquetes http.

Dado que podemos filtrar no es realmente necesario hacer el procedimiento de ventanas en paralelo antedicho, aunque facilita la tarea.

Puede ocurrir que vea muy pocos paquetes (o ninguno), los motivos más usuales son:

  - Ya tiene la página cargadas en cache ….. Bórrelo (Borrar historial)

  - Tiene seguimiento de conversaciones …. Anularla. (Analize 🡺 Follow)

Seleccione el primer paquete http que deberá ser un HTTP GET enviado desde nuestra maquina al servidor. De esta manera se puede ver en detalle tanto la trama ETHERNET como el paquete IP y el segmento TCP y el mensaje HTTP con solo presionar el botón +.

Complete los Header con los valores obtenidos.

IP

4

20

128

0xbe44(48708)

755

0x2

0

0

TCP (6)

0x91e6 (validation disabled)

192.168.0.10

200.32.31.7

TCP

52522

1

2213837766

20

Not use

Windows 513

0x0307

80

0

Cuestionario

1.	¿Qué protocolos aparecen en el listado? ¿Qué función cumple cada uno? Liste 5. Posiblemente deba quitar todos los filtros.

| Protocolo | Función |
| --- | --- |
| TCP | Se usa en la capa de transporte y tiene como objetivo aportar una comunicación confiable y orientada a la comunicación. sirve tanto para poder identificar por medio del ip a la máquina dentro de la red como a la aplicación destino dentro de la misma por medio de los puertos del dispositivo el cual es el punto de acceso a la aplicación destino dentro de la máquina destino. Detecta errores también ya que usa el checksum y pide retransmisión en caso de encontrar errores. Controla el flujo de información para evitar la congestión. |
| UDP | Es el protocolo de datagramas y se utiliza para transmitir la información de manera rápida y efectiva entre dispositivos de una red. Se usa en la capa de transporte. También se encarga de realizar la segmentación y reensamble de la información una vez que ha llegado a destino y se encarga de verificar que todo este correctamente ensamblado nuevamente en la máquina destino. |
| HTTP | Sirve para conectar a la aplicación, en este caso el browser con el servidor web del cual requerimos el servicio. Se basa en transferencia de texto plano. |
| TLS v1.2 | Es un protocolo de seguridad |
| DNS | Protocolo de sistemas de nombre de dominios, UDP se usa también para consultar y resolver nombres de dominio en direcciones IP |

PARTE 1

Ethernet y ARP

Con lo visto ya estamos en condiciones para empezar a trabajar.

Primeramente, vacié el buffer del explorador (la forma de hacerlo varía según el explorador usado).

Prepare el sniffer para una nueva captura y visite http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina (o cualquier página que prefiera) .

Solo verifique que no se trata de un sitio seguro.

Dado que nos interesa únicamente ARP, lo escribimos en la línea de filtros,

Cuide escribir en minúscula y que el fondo de color verde

De la captura ARP elija dos consecutivos (Pedido – Respuesta)

Complete el contenido de los campos.

1

0x0800

## Pedido ARP

Complete con los valores de cada campo Cual es la MAC Origen:

6

4

1

F0:81:75:32

21:89

128.168

La IP Origen:

0.1

00:00

La MAC destino: La IP destino:

00:00:00:00

192.168.0.10

1

0x0800

6

4

1

48.:5f:99:b2

07:b3

128.168

0.10

F0:81:

75:32:21:89

192.168.0.1

Respuesta ARP

Complete con los valores de cada campo

Cuál es la MAC Origen: La IP Origen:

La MAC destino: La IP destino:

Veamos ahora el funcionamiento del protocolo ARP.

Comencemos distinguiendo el comando ARP cuya función es visualizar y manipular el contenido del cache ARP, del protocolo ARP que define los formatos y contenidos de los mensajes que se intercambian.

En Windows se encuentra en c:\windows\system32\arp. También puede entrar en la línea de comandos y tipear arp sin argumento para ver todas las opciones.

Escriba el contenido que obtiene Ud. al tipear arp –a en la línea de comandos de su PC. Indicando el significado de cada campo. En caso de tener una tabla muy extensa transcriba solamente algunas entradas.

Interfaz: 192.168.0.10 --- 0xa   // dirección del propio host

Dirección de Internet          Dirección física      Tipo

192.168.0.1           f0-81-75-32-21-89     dinámico      // Gateway para entrar en el router y mandar hacia afuera de la red local

192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático     // dirección Broadcast( difusión ) de la propia red local

224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático     // Dirección reservada para multidifusión ( Dirección clase D). Internet

224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático

224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático

239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático

255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático      //Reservado para la dirección de destino de "difusión limitada". Subred.

¿Contiene el mensaje pedido ARP la dirección IP del Origen?

si, de hecho en la estructura del encabezado figuran esos campos como Sender HA y Sender IP. En el proceso de solicitar la dirección MAC de la máquina referenciada con el Ip correspondiente

lo que sucede es que si bien la máquina con la Ip envía su propia dirección MAC en respuesta al mensaje arp emitido por el host emisor al mismo tiempo la máquina receptora guarda la dirección MAC e Ip de la máquina emisora para ya tenerla en memoria al momento de necesitar enviarle mensajes.

Tareas Complementarias. Busque en el drive el caso de estudio ethernet-ethereal-trace-1

cárguelo en el sniffer y responda:

El primer y segundo paquete ARP del caso de estudio corresponde al pedido de ARP enviado por el PC que corre WireShark y la respuesta ARP correspondiente. Pero hay otro computador en la red, como se indica en el paquete 6 – otra solicitud ARP. ¿Por qué no tiene respuesta?

Respuesta 1

En principio lo que se puede observar es que el paquete 6 es otro broadcast el cual se emitido desde el host 192.168.1.104 y el se encuentra solicitando la dirección MAC de la máquina que tenga asociada la dire ip 192.168.1.117, tal mensaje puede encontrarse sin respuesta simplemente porque no hay un host que responda a esa dirección ip solicitada. //Podemos asegurarnos de esto ya que si bien otra opción podría ser que no estemos viendo el tráfico total de la red, cuando vamos al menú/ Captura/ opciones podemos observar que está seleccionado el modo promiscuo en la red que estamos viendo y por tal motivo eso significa que se muestra todo el tráfico de la misma. //

Respuesta 2

La otra opción es que simplemente sea un request que llega por broadcast a nuestro host y como simplemente no coincide la dirección Ip con la que solicita el arq no se responde y ya.

Más preguntas generales

- ¿Cuál es el comando que permite el ingreso manual de resoluciones de IP en MAC en el cache ARP? ¿Qué pasaría si por error se ingresa la IP correcta con la MAC incorrecta?

> arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09 .... Agrega una entrada estática

Con este comando arp -s más la dirección ip especificada en el decimal y la dirección MAC descrita en hexadecimal se puede agregar una dirección de manera estática en la tabla.

En caso de que la dirección ip no coincida con la dirección física lo que sucedería es que no se podrían enviar los paquetes ya que sería erronea la dirección final. También podría resultar de que no lleguen al destino correcto. En cualquier caso generaría un funcionamiento incorrecto en la comunicación.

¿Cuál es el tiempo que permanece un dato cargado en el cache ARP? Indique el método usado para contestar esta pregunta.

El tiempo puede variar según la configuración de cada sistema y red, sin embagro existe un cierto estandar / convenio que establece que el tiempo de vida de una entrada en la tabla de cahce del arp suele ser de 20 minutos aproximadamente. Esto es así para evitar que la misma guarde información no necesaria ya que hay que recordar que las memorias cache tienen como finalidad tener información a disposición de rápido acceso, pero por otro lado suele ser limitados los recursos asignadas a las mismas.